ООО НТК «Темас»

КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ «ТП-ЦЕНТР»

ПО «ТПЦ»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРФТ.101.002 ФХ

16.06.2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение	3

2. Назначение программного обеспечения	3

3. Функциональные возможности	3

3.1. Прием звукового потока из цифрового канала связи и выдачу его в аналоговом виде на выход блока БПР	3

3.2. Прием аналогового звукового сигнала с входа блока БПР и передачу его в цифровой канал связи	4

3.3. Формирование амплитудно-модулированного сигнала 2 и 3 программ проводного вещания	4

3.4. Управление периферийным оборудованием блоков БПР (БКВВ, УМ1, УМ3, КДО и др.) через интерфейсы RS-485, USB	4

3.5. Работу по заранее сформированным автономным сценариям	4

3.6. Вычисление параметров абонентских линий и фидеров вещания в процессе работы блоков аппаратуры «ТП-Центр»	4

3.7. Формирование интерфейса взаимодействия с пользователем через пульт ПКУ, подключаемый в соответствующий разъем блока БПР	5

3.8. Взаимодействие с АРМ «Тискада» для настройки параметров работы блока БПР, передачи данных о текущих параметрах и состоянии подключенного оборудования.	5

Введение

Настоящий документ описывает функциональные характеристики программного обеспечения «ТПЦ», входящего в состав ПАК «ТП-Центр».

Назначение программного обеспечения

ПО «ТПЦ» предназначено для приема из цифровых каналов связи потока звукового сигнала, преобразования и выдачи его на ЦАП блока БПР1 или БПР2, прием через АЦП блока БПР1 или БПР2 звукового сигнала, преобразования и передачи его в цифровые каналы связи, управления периферийным оборудованием блоков БПР по командам оператора АРМ «Тискада» или заранее сформированным автономным сценариям.

Функциональные возможности

ПО «ТПЦ» может функционировать на блоках БПР1 или БПР2 аппаратуры «ТП-Центр» и в зависимости от исполнения блока представляет функциональные возможности, которые позволяют производить:

прием звукового потока из цифрового канала связи и выдачу его в аналоговом виде на выход блока БПР;

прием аналогового звукового сигнала с входа блока БПР и передачу его в цифровой канал связи;

формирование амплитудно-модулированного сигнала 2 и 3 программ проводного вещания;

управление периферийным оборудованием блоков БПР (БКВВ, УМ1, УМ3, КДО и др.) через интерфейсы RS-485, USB;

работу по заранее сформированным автономным сценариям;

вычисление параметров абонентских линий и фидеров вещания в процессе работы блоков аппаратуры «ТП-Центр»;

формирование интерфейса взаимодействия с пользователем через пульт ПКУ, подключаемый в соответствующий разъем блока БПР;

взаимодействие с АРМ «Тискада» для настройки параметров работы блока БПР, передачи данных о текущих параметрах и состоянии подключенного оборудования;

осуществление функций связного сервера блоков аппаратуры «ТП-Центр».

Прием звукового потока из цифрового канала связи и выдачу его в аналоговом виде на выход блока БПР

При работе блоков БПР1 или БПР2 в режиме оконечной станции, ПО осуществляет прием до 8 звуковых потоков, поступающих от центральной станции вещания или интернет-радиостанций, преобразует их и передает на ЦАП блока БПР.

Прием аналогового звукового сигнала с входа блока БПР и передачу его в цифровой канал связи

При работе блока БПР1 или БПР2 в режиме центральной станции вещания, ПО через АЦП блока БПР получает аналоговый сигнал, преобразует его и передает в виде цифрового пока в цифровой канал связи.

При работе блока БПР1 или БПР2 в режиме оконечной станции, ПО через АЦП блока БПР получает аналоговый сигнал с выходов подключенных усилителей мощности, преобразует его и передает в цифровой канал связи для целей обратного акустического контроля оператором.

Формирование амплитудно-модулированного сигнала 2 и 3 программ проводного вещания

При работе блока БПР2 в режиме оконечной станции трехпрограммного проводного вещания, ПО производит амплитудное модулирование звуковых сигналов, поступающих от источника вещания в цифровом или аналоговом виде, в соответствии с требованиями нормативной документации и передачу полученного сигнала на АЦП блока БПР2.

Управление периферийным оборудованием блоков БПР (БКВВ, УМ1, УМ3, КДО и др.) через интерфейсы RS-485, USB

Для функционирования радиотрансляционных узлов, построенных на базе блоков БПР1 или БПР2, в их состав могут включаться различные блоки расширения функций, управляемые по шине RS-485. ПО «ТПЦ» осуществляет управление этими блоками:

включение и отключение внутренних реле блоков

контроль дискретных входов блоков

получение результатов измерений параметров метрологии фидеров

обработка запросов на исполнение заранее сформированных сценариев или включение зон оповещения

Работу по заранее сформированным автономным сценариям

С помощью АРМ «Тискада» в памяти блоков БПР1 или БПР2 могут быть созданы сценарии работы, запускаемые по расписанию или по состоянию дискретных входов. ПО «ТПЦ» запускает эти сценарии в автоматическом режиме при работе автономно или по командам, получаемым от АРМ «Тискада».

Вычисление параметров абонентских линий и фидеров вещания в процессе работы блоков аппаратуры «ТП-Центр»

При работе блоков БПР1 или БПР2 совместно с усилителями мощности с встроенными или внешними съемниками сигналов фидеров, ПО «ТПЦ» основываясь на этих сигналах вычисляет для абонентских линий, фидеров и общей шины радиоузла: пиковое и среднее за период измерений значение напряжения 1, 2 и 3 программ вещания, ток потребления, сопротивление нагрузки, сопротивление изоляции на землю, наличие постороннего потенциала. Набор измеряемых параметров определяется комплектацией радиоузла.

Формирование интерфейса взаимодействия с пользователем через пульт ПКУ, подключаемый в соответствующий разъем блока БПР

Для местного конфигурирования и мониторинга блоков БПР1 и БПР2 в составе аппаратуры «ТП-Центр» предусмотрены пульты ПКУ-2 и ПКУ-4, подключаемые в соответствующих разъем блоков БПР.

ПО «ТПЦ» формирует меню и экраны параметров, отображаемые на дисплее пультов, принимает данные, введенные пользователем, в соответствующих экранах.

Взаимодействие с АРМ «Тискада» для настройки параметров работы блока БПР, передачи данных о текущих параметрах и состоянии подключенного оборудования

При работе в составе системы вещания, включающей АРМ оператора, ПО «ТПЦ» передает на АРМ данные о состоянии блока БПР, подключенного оборудования и фидеров и линий вещания; принимает от АРМ данные по управлению вещанием, запуском сценариев, конфигурации блока БПР; дает АРМ удаленный доступ к файловой системе блока БПР.

Осуществление функций связного сервера блоков аппаратуры «ТП-Центр»

Связной сервер аппаратуры «ТП-Центр» осуществляет информационный обмен между блоками БПР и АРМ «Тискада». При работе блока БПР1 или БПР2 в режиме центральной станции вещания внутренний связной сервер используется для осуществления информационного взаимодействия блоков сети. При настройке блоков БПР1 или БПР2 в процессе пуско-наладочных работ внутренний связной сервер используется для доступа к блоку БПР через АРМ «Тискада».